TRABAJO PRACTICO N° 2

Pregunta 1: Pregunta 1: Asignar direcciones IP a una nueva aula
Escenario: La escuela construyó una nueva aula de computación que necesita 30 computadoras conectadas a la red. El administrador de red te asigna la red 192.168.10.0/24.
Se pide:Explicar cuál es la función de una dirección IP en una red de computadoras.Diseñar un plan de asignación de IP para las 30 computadoras (escribir al menos 3 ejemplos con dirección IP, máscara de subred y puerta de enlace / gateway).Indicar si 192.168.10.0 pertenece a IPv4 o IPv6, y comparar ambos protocolos en cuanto a longitud de la dirección (bits) y formato de escritura.

Funcion de una dirección IP: Es un identificador (numérico) que se le asigna a cada dispositivo conectado a una red. Su función es identificar, localizar y permitir la comunicación entre dispositivos mediante envío y recepción de datos a través de la red.

PC-1: IP 192.168.10.10 | Mascara:255.255.255.0 | Gateway:192.168.0.1

PC-2: IP 192.168.10.20 | Mascara:255.255.255.0 | Gateway:192.168.0.1

PC-30: IP 192.168.10.30 | Mascara:255.255.255.0 | Gateway:192.168.0.1

192.168.10.0 pertenece a IPv4

Diferencia IPv4 e IPv6:

Longitud: IPv4 utiliza 32 bits mientras que IPv6 utiliza 128 bits

Formato de escritura: IPv4 se escribe en cuatro octetos separados por puntos mientras que IPv6 se escribe en formato hexadecimal agrupado en ocho bloques separados por dos puntos, ej: 2001:db8::1

Pregunta 2: ¿Por qué se necesita IPv6?
Escenario: La escuela suma cada vez más dispositivos a la red (computadoras, tablets, cámaras de seguridad, impresoras, etc.) y el administrador advierte que las direcciones IPv4 disponibles a nivel mundial se están agotando.
Se pide:Explicar cuántas direcciones IPv4 existen aproximadamente (en cantidad total) y por qué se están agotando.Escribir un ejemplo válido de dirección IPv4 y un ejemplo de dirección IPv6.Explicar de qué manera IPv6 resuelve el problema de la escasez de direcciones IP.

IPv4 ofrece aproximadamente 4.300 millones de direcciones únicas y se están agotando debido al crecimiento masivo de dispositivos conectados en todo el mundo

Ejemplos de direcciones:

- IPv4: 172.16.254.1

- IPv6: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

IPv6 resuelve la escasez al usar 128 bits, por lo que brinda 340 sextillones de direcciones IP, las cuales podemos decir que nunca se acabarian

Pregunta 3: ¿Qué tipo de red es la red escolar?
Escenario: Una escuela técnica cuenta con 3 edificios: Aulas, Taller y Administración. La distancia máxima entre edificios es de aproximadamente 800 metros.

Se pide:Según su cobertura geográfica, determinar si esta red escolar es LAN, MAN o WAN, y justificar la respuesta. Si se deben conectar las computadoras dentro de un mismo edificio, ¿qué medio de conexión conviene utilizar? ¿Y para interconectar los tres edificios entre sí?Comparar brevemente las topologías Bus, Estrella y Anillo. ¿Cuál es la más adecuada para la red de esta escuela y por qué?
La red escolar es una red de tipo MAN porque conecta varios edificios que están cerca
Medios de conexión:

En un mismo edificio conviene usar cable UTP de par trenzado ya que para tramos cortos funciona bien

Para conectar edificios debe usar fibra óptica, porque el cable UTP tiene un límite máximo de 100 metros

Pregunta 4: ¿Conexión por cable o inalámbrica?
Escenario: La biblioteca de la escuela necesita conectarse a Internet. Una parte del espacio cuenta con escritorios fijos con computadoras de escritorio, y otra zona está destinada a estudiantes que utilizan sus propios dispositivos móviles (celulares, notebooks, tablets).
Se pide:Recomendar el tipo de conexión adecuado (cableada o inalámbrica) para la zona fija y para la zona móvil, justificando cada elección.Mencionar al menos dos tecnologías o frecuencias de transmisión inalámbrica.¿Qué desventajas presenta una red inalámbrica frente a una red cableada en términos de velocidad, latencia e interferencias?

Recomendación por zona:

- Zona fija : Conexión cable Ethernet / UTP, porque garantizagran velocidad de transferencia, estabilidad, seguridad física y menor latencia

- Zona móvil: Conexión inalambrica Wi-Fi, ya que aporta la flexibilidad y movilidad necesaria para no quedarte quieto por un cable

Tecnologías y frecuencias inalámbricas: Se utilizan las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz bajo los estándares IEEE 802.11 (como Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6).

Desventajas del Wi-Fi:

- Ancho de banda compartido y menor rendimiento

- Mayor latencia en la transmisión de paquetes debido al medio compartido y al aire

- Interferencias por paredes, metales, distancia y de otras redes o dispositivos electrónicos

Pregunta 5: ¿Qué equipos comprar para el taller?
Escenario: La escuela quiere armar la red de un taller informático con 20 computadoras. Todas deben comunicarse entre sí en la red local y tener acceso a Internet. Te asignan la tarea de especificar la compra de los equipos de red.
Se pide:¿Qué equipo de interconexión se necesita para conectar las 20 computadoras en la red local? Explicar su función principal.¿Qué equipo adicional se requiere para brindar acceso a Internet a esa red local? Explicar en qué se diferencia del equipo anterior.Dibujar o describir textualmente un esquema simple indicando cómo se conectan las computadoras, el switch, el router y la conexión hacia Internet.
Equipo para la red local: Se necesita un Switch. Su función es conectar entre sí a las 20 computadoras del taller para que formen una red local y puedan pasarse archivos o verse entre ellas.

Equipo para acceso a Internet: Se necesita un Router. La diferencia es que el switch solo maneja la red de adentro del aula, mientras que el router es el que se conecta con el proveedor de Internet

PCs del Taller > Switch > Router  Internet

“>” = cable utp

Pregunta 6: Diferencia entre Switch y Router
Escenario: En la sala de profesores, las computadoras pueden hacer ping entre sí dentro de la red local, pero ninguna logra navegar en Internet.
Se pide:Explicar con tus palabras la diferencia clave entre la función de un Switch (Capa 2) y la de un Router (Capa 3).Según el escenario planteado, ¿en cuál de los dos equipos (o en su configuración/puerta de enlace) es más probable que se encuentre la falla? Justificar.Describir brevemente cómo trabajan juntos el switch y el router en una red institucional real.

El Switch conecta a las computadoras dentro de una misma red local. El Router conecta redes distintas

Falla: el problema está en la configuración de la puerta de enlace (gateway) o en el Router, como las compus se ven entre sí, el switch y el cableado andan bien, el router no las está dejando salir hacia afuera

Cómo trabajan juntos: Las PCs se conectan al switch para armar la red del lugar. Cuando una compu quiere buscar algo en Google, manda el dato al switch, este se lo pasa al router, y el router se encarga de sacarlo a internet

Pregunta 7: ¿Qué cable usar para interconectar edificios?
Escenario: Se requiere tender un enlace de red entre el edificio de Aulas y el edificio del Taller, separados por una distancia de 600 metros.
Se pide:Explicar por qué el cable de par trenzado común (UTP) no es apto para realizar este enlace directo de 600 metros.Recomendar qué medio de transmisión debe utilizarse y mencionar dos ventajas fundamentales respecto al cobre.Para una distancia de 600 metros, ¿conviene utilizar fibra monomodo o multimodo? Justificar la respuesta.
El cable UTP común solo rinde bien hasta los 100 metros, a los 600 metros la señal eléctrica se debilita y no llega nada

Medio recomendado: Hay que usar fibra óptica. Sus ventajas son:

Larga distancia: Llega a kilómetros sin perder calidad ni necesitar aparatos en el medio

Cero interferencia: Como viaja luz y no electricidad, no le afecta los campos magnéticos ni las tormentas

Monomodo vs. Multimodo: Conviene usar fibra monomodo, ya que es para distancias largas y mantiene la señal estable

Pregunta 8: Fundamentos de la Fibra Óptica
Escenario: En el rack del taller observás un patch cord de fibra óptica y notas que la parte interna está compuesta por un hilo muy delgado de vidrio.
Se pide:¿Qué tipo de señal transporta la fibra óptica (eléctrica, electromagnética o luminosa)?Explicar por qué la fibra óptica no sufre interferencias electromagnéticas (EMI), a diferencia de los cables de cobre UTP.Mencionar e ilustrar/describir al menos dos tipos de conectores de fibra óptica comunes (ej.: LC, SC, ST).
Fibra óptica transporta señal luminosa (pulsos de luz a través de un hilo de vidrio). Como por adentro viaja luz y no corriente eléctrica y no tiene muchos componentes conductores metálicos, las ondas magnéticas de los cables de luz o motores que andan cerca no le generan interferencias electromagneticas

Conectores comunes:

- Conector LC: Es chiquito y tiene una trabita de plástico parecida a la de los cables de red comunes

- Conector SC: Es de forma cuadrada y se conecta a presión (push-pull).

Pregunta 9: Planificación del cableado estructurado
Escenario: Se va a realizar la instalación de red en una nueva aula aplicando las buenas prácticas de la norma de cableado estructurado (ANSI/TIA-568).
Se pide:¿Cuál es la longitud máxima permitida para el cableado horizontal de cobre (incluyendo roseta, cable de pared y patch cords)?¿Cuántos puntos de red (tomas RJ-45) se recomienda instalar como mínimo por puesto de trabajo?¿Qué es y para qué sirve un Patch Panel (panel de parcheo) en el rack de comunicaciones? ¿Por qué facilita el mantenimiento?

Longitud máxima del cableado horizontal: El estándar dice que puede tener un máximo de 100 metros totales (contando los 90 metros del cable que va por la pared y hasta 10 metros sumando los cables cortos de las puntas)

Se recomienda poner como mínimo 2 tomas (bocas RJ-45) por escritorio para tener una de repuesto o conectar un teléfono IP u otro dispositivo.

Patch Panel: Es un panel con muchos puertos que está en el rack y sirve para emprolijar y centralizar todos los cables que vienen de las aulas. Facilita el mantenimiento porque en vez de andar tocando los cables de la pared, enchufas o desenchufas con cables cortos directo al switch

Pregunta 10: Diagnóstico de fallas en la red
Escenario: Una computadora de un aula se queda sin conexión a Internet repentinamente, pero el resto de las computadoras del mismo salón siguen funcionando con normalidad.
Se pide:Mencionar al menos 3 pasos de diagnóstico ordenados metódicamente desde la capa física hasta la capa de red.Si la computadora responde correctamente al hacer ping 127.0.0.1 (o a su propia IP) pero no responde al hacer ping a la IP de la puerta de enlace (gateway), ¿dónde puede estar el problema?Explicar un comando de consola o herramienta de software útil para diagnosticar este problema (ejemplo: ipconfig, ping, traceroute).

- Capa Física: Revisar que el cable de red esté bien enchufado y que las luces del dispositivo de red y del switch estén parpadeando.

- Capa de Enlace: Ver en la compu que la red esté activada y que no tenga una IP rara como las API 169…

- Capa de Red: Probar haciendo pings de prueba(primero al 127.0.0.1, después a la IP propia y por último a la puerta de enlace

Si responde al 127.0.0.1 pero no al gateway significa que la compu y su placa están sanas, pero el cable de red está cortado o hay un problema de comunicación con el switch o router

Comandos:

- ipconfig: Para ver qué IP tiene la PC y cuál es su puerta de enlace.

- ping: Para probar si hay conexión mandando paquetes a otra IP o al router.

- tracert: Para ver elcamino exacto que hacen los datos y descubrir en qué parte del recorrido se frena la conexión.